ДИРЕКТИВА РАДИ

85/613/ЄЕС від 20 грудня 1985 року

про прийняття, від імені Співтовариства, програм і заходів щодо скидання ртуті і кадмію на виконання конвенції по запобіганню забруднення моря з джерел, що розташовані на суші.

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА,

Висловлюючи пошану до Угоди, що засновує Європейське Економічне Співтовариство і особливо її Статті 235,

Висловлюючи пошану до пропозицій наданих Комісією,

Висловлюючи пошану до позиції Європейського Парламенту,

Беручи до уваги те, що 3 березня 1975 року Співтовариство прийняло Конвенцію по запобіганню забруднення моря з джерел, що розташовані на суші;

Оскільки Співтовариство також стало стороною учасницею цієї Конвенції;

Беручи до уваги те, що Паризька Комісія, яка адмініструє Конвенцію має домовленість щодо програм і заходів пов'язаних з скиданням ртуті і кадмію і Співтовариству необхідно погодити це, підписавши 31 грудня 1985 року;

Оскільки вимоги цих програм та заходів співпадають з тими, що наявні в Директивах Ради, а конкретно в Директивах 76/464/ЕЕС, 83/513/ЕЕС та 84/15/ЕЕС;

Беручи до уваги те, що це є бажаним тому, що Співтовариство приймає вказані програми і заходи:

Беручи до уваги те, що Угода не забезпечує необхідними повноваженнями щодо цього наміру, що не вказано в її Статті 235,

ВИРІШИЛА НАСТУПНЕ:

Окрема стаття

1. Рада, при цьому приймає, від імені Співтовариства, програми та заходи, щодо скидання ртуті і кадмію в рамках Конвенції по запобіганню забруднення моря з джерел, що розташовані на суші.

Тексти вказаних програм та заходів додаються до цього Рішення.

2. Президент Ради, при цьому є уповноважений визначити персону чи персон яким доручається сповістити про це рішення Паризьку Комісію до 31 грудня 1985.

Розроблено в Брюсселі, 20 грудня 1985 року

Від Ради

Президент

Р.Крієпс

Додаток

Паркомське рішення 85/1

Програми і заходи

від 5 червня 1985 року

щодо граничних величин та цільових показників якості для скидання ртуті галузями промисловості, що не відносяться до хлор - лужної електролізної промисловості

КОМІСІЯ, ЗАСНОВАНА У ВІДПОВІДНОСТІ З КОНВЕНЦІЄЮ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ З ДЖЕРЕЛ, ЩО РОЗТАШОВАНІ НА СУШІ, ПІДПИСАНОЇ В ПАРИЖІ 4 ЧЕРВНЯ 1974 РОКУ,

вшановуючи вимоги Конвенції, а в особливості її Статтю 18 (3),

ПРИЙМАЄ НАСТУПНІ ПРОГРАМИ І ЗАХОДИ:

Стаття 1

1. Кожне скидання ртуті, що здійснюється галузями промисловості, які не належать до хлор - лужної електролізної промисловості, спрямоване в морську акваторію, як це визначено в Статті 3а Конвенції, чи в водотоки, що завдають вплив на морську акваторію, потребують попередніх дозволів компетентних уповноважених на це органів відповідної сторони учасника. Такі дозволи    повинні встановлювати стандарти скидання і повинні періодично переглядатись.

2. Стандарти скидання не повинні перевищувати граничні величини, встановлені у параграфі 3, наведеному нижче, за виключенням, коли сторона учасник приймає цільові показники якості у відповідності з Додатками II i IV.

3. Граничні величини, часові обмеження щодо їх досягнення та процедура моніторингу скидів наведені в Додатку I. Граничні величини повинні звичайно застосовуватись в точках, в яких стічні води, що містять ртуть, покидають територію промислового виробництва.

У тому випадку, коли стічні води, що містять ртуть, очищаються за територією промислового виробництва, на очисних спорудах, призначених для вилучення ртуті, відповідна Сторона Учасник може дозволити встановити такі граничні величини, що застосовуються в точці скидання стічних вод з очисних споруд.

4. Не порушуючи їх обов'язків, що виходять з параграфів 1, 2 і 3 та вимог Конвенції, сторони учасниці можуть видавати дозволи для нових підприємств тільки в тому випадку, якщо ці підприємства, коли це необхідно для запобігання і зменшення забруднення, застосовують стандарти, які відповідають найкращим поточним технічним засобам.

Якщо спеціальні заходи за технічними причинами не відповідають найкращим поточним технічним засобам, сторона учасниця повинна надати Комісії перед видачею будь якого дозволу докази, щодо обгрунтованості причин прийняття нею будь якого методу. Комісія на своєму наступному засіданні повинна перевірити надану інформацію.

5. Згідно з цілями цих програм і заходів "нові підприємства" означають:

- промислове підприємство, котре розпочало свою діяльність після прийняття цих програм і заходів,

- діюче промислове підприємство, на якому після дати прийняття цих програм і заходів значно зросла    продуктивність, що пов'язана з використанням ртуті.

6. Еталонні методи аналізів, що використовуються для визначення присутності ртуті наведені у параграфі 1 Додатку III. Можуть використовуватись і інші методи, за умови, що їх точність і відтворюваність буде така ж або краща від тих, що наведені у параграфі 1 Додатку III. Точність, необхідна при вимірюванні об'єму стоків наведена у параграфі 2 Додатку III.

Стаття 2

1. Сторони учасниці повинні створити спеціальні програми щодо скидання ртуті з багаточиисельних джерел, які не відносяться до промислових підприємств, та для яких    наведені у Статті 1 стандарти скидання не можуть практично застосовуватись.

2. Метою таких спеціальних програм має бути запобігання чи зменшення забруднення. Вони повинні включати найбільш придатні заходи і технічне устаткування, що спрямоване на заміщення, очищення чи повторне використання ртуті.

3. Спеціальні програми повинні вводитись в дію якнайшвидше, але в любому випадку не пізніше 1 липня 1989 року, про що необхідно проінформувати Комісію.

Стаття 3

Відповідні сторони учасниці повинні вести в межах території на якій чинна Конвенція спостереження за водним середовищем, що підлягає впливу стоків. У тому випадку, коли стічні води впливають на стан водних об'єктів, що належать більш як одній стороні учасниці, то сторони учасниці повинні співробітничати в напрямку гармонізації процедур моніторингу.

Стаття 4

1. Комісія повинна кожні чотири роки робити порівняльну оцінку впровадження цих програм і заходів сторонами учасницями на основі наданої ними, у відповідності до Статті 17 Конвенції, інформації. Вказана інформація зокрема повинна охоплювати:

- деталі дозволів, щодо стандартів скидання ртуті;

- результати зібраної інформації, чи результати інвентаризацій скидання ртуті в морську акваторію, а також у водотоки, що здійснюють вплив на морську акваторію, згідно з параграфом 1 Статті 1;

- інформацію наведену у параграфі 2, Додатку IV для тих сторін учасниць, що використовують цільові показники якості, які є результатами моніторингу водного середовища у відповідності з Статтею 3. При необхідності вони повинні бути представлені в рамках Спільних програм моніторингу.

2. У випадку зміни наукових уявлень, принципово пов'язаних з токсичністю, стійкістю і аккумуляцією ртуті в живих організмах і донних відкладах, або ж у випадку вдосконалення найкращих існуючих технічних заходів, Комісія повинна розглядати надані пропозиції з метою повторного посилення, при необхідності, вимог до граничних величин скидання та до цільових показників якості чи встановлення додаткових граничних величин і додаткових цільових показників якості.

Стаття 5

1. Сторони учасниці повинні виконати ці програми і заходи до 1 січня 1986 року;

2. Сторони учасниці повинні надати до Комісії тексти положень внутрішнього законодавства, введеного ними у дію на викониння цих програм і заходів.

Додаток 1

Граничні величини, терміни їх дотримання, та процедура моніторингу стічних вод.

1. Граничні величини і терміни їх дотримання для вказаних галузей промисловості наведені разом у таблиці нижче:

| Галузь промисловості | Граничні величини, що повинні бути дотриманими з: |  |  | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 липня 1986 р. | 1 липня 1989 р. |  |  |
| 1. Хімічні галузі промисловості, що використовують ртутні каталізатори |  |  |  |  |
| (а) у виробництві вініл хлоридів | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |
|  | 0.2 | 0.1 | г/т продуктивності виробництва вініл хлоридів |  |
| (б) в інших виробництвах | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |
|  | 10 | 5 | г/кг задіяної (використаної) ртуті |  |
| 2. Виробництво ртутних каталізаторів, що використовуються у виробництві вініл хлоридів | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |
|  | 1.4 | 0.7 | г/кг задіяної (використаної) ртуті |  |
| Галузь промисловості | Граничні величини, що повинні бути дотриманими з: |  |  | Одиниця виміру |
|  | 1 липня 1986 р. | 1 липня 1989 р. |  |  |
| 3. Виробництво органічних і неорганічних сполук ртуті | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |
| (за винятком виробництва згаданого у параграфі 2) | 0.1 | 0.05 | г/кг задіяної (використаної) ртуті |  |
| 4. Виготовлення первинних батарей, що містять ртуть | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |
|  | 0.05 | 0.03 | г/кг задіяної (використаної) ртуті |  |
| 5. Незалізиста металева промисловість |  |  |  |  |
| 5.1 Ртуть відновні підприємства | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |
| 5.2 Екстракція і очищення незалізистих металів | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |
| 6. Підприємства по обробці токсичних відходів, що містять ртуть | 0.1 | 0.05 | мг/л стічної води |  |

2. Граничні величини виражені як концентрації які, в принципі, не повинні перевищуватися і наведені у таблиці вище для галузей промисловості (пункти від 1 до 4). В жодному випадку граничні величини, виражені як максимальні концентрації, не можуть бути вищими за ті, що виражені як максимальні кількості, поділені на вимоги щодо обсягів води на кілограм задіяної ртуті, чи на тону встановленої продуктивності вініл хлоридів.

Проте, концентрація ртуті в стічних водах залежить від об'ємів використаної води, оскільки ця кількість є різною для різних виробництв і підприємств, то відношення граничних величин, наведених в таблиці вище (виражених як кількість ртуті, що скидається, до кількості ртуті, що використовується, чи до встановленої продуктивності виробництва вініл хлоридів), повинні дотримуватись в усіх випадках.

3. Середньодобові граничні величини є відповідно вдвічі більшими середньомісячних, наведених у таблиці.

4. Для перевірки відповідності величин скидання стандартам, що встановлюється згідно з граничними величинами, наведенними в цьому Додатку, необхідно впровадити процедуру моніторингу.

Ця процедура повинна забезпечити відбір та аналіз проб, а також вимірювання об'єму стоку скидів і, при необхідності, кількість ртуті, що використовується.

Для можливості визначення кількості ртуті, що використовується, процедура моніторінгу може базуватись на кількості ртуті, яка може використовуватись згідно продуктивності виробництва і лягає в основу дозволу на скидання.

5. Необхідно відбирати репрезантативні проби протягом 24- годинного періоду. Кількість ртуті, що скидається протягом місяця, необхідно підраховувати базуючись на добових кількостях ртуті, що скидається.

Однак, у випадках коли промислові виробництва скидають не більше ніж 7,5 кг ртуті в рік може встановлюватись спрощена процедура моніторингу.

Примітки

Граничні величини наведені в таблиці відповідають середньомісячним концентраціям чи максимальній місячній нагрузці.

Кількість ртуті, що скидається, виражається як функція кількості використаної чи задіяної промисловим підприємством ртуті впродовж певного періоду часу, або ж як функція встановленої продуктивності виробництва вініл хлоридів.

Додаток II

Цільові показники якості

Для тих сторін учасниць, які застосовують цільові показники якості, стандарти скидання повинні встановлюватись так, щоб у зоні дії стічних вод, що містять ртуть, дотримувались (дотримувався) необхідні цільові показники (показник) якості, з тих що наведені нижче. Компетентні природоохоронні органи мають визначити в кожному конкретному випадку зону впливу і повинні вибрати серед інших, перелічених у параграфі 1 нижче, цільовий показник (показники) якості, що вважається доцільним, також беручи до уваги види спеціального використання цих ділянок, підлягаючих впливу стічних вод , а також враховуючи той факт, що мета цієї Директиви полягає в запобіганні і зменшенні всіх забруднень.

1. Для запобігання та зменшення забруднення згідно з Статтею 1 та Статтею 4 Конвенції, встановлються наступні цільові показники якості:

1.1 Концентрація ртуті у репрезентативних пробах м'яса риби, вибраної як індикатор, не повинна перевищувати 0.3 міліграми на кілограм сирої риби.

1.2 Коцентрація розчинних форм ртуті вод естуаріїв, впритул до обмежувальної лінії прісноводних ділянок, що зазнають впливу стічних вод, не повинні перевищувати 0.5 мг/л як середнє арифметичне, отриманих    на протязі року результатів.

1.3 Коцентрація розчинних форм ртуті в наступних водних об'єктах не повинна перевищувати 0.3 мг/л як середнє арифметичне, отриманих на протязі року результатів:

(і) територіальних водах;

(іі) водних об'єктах інших ніж естуарії, на прибережній стороні по базовій лінії яких, ширина територіального моря вимірюється та простягається, за наявності водотоків, впритул до лінії обмеження прісноводної ділянки.

2. Концентрація ртуті в донних відкладах чи двухстворчатих молюсках ( молюски і ракоподібні) не повинна значно збільшуватись з часом.

3. Там де до певних ділянок водних об'єктів, застосовуються декілька цільових показників, якість води повинна задовольняти кожну з них.

4. Чисельні значення цільових показників якості, наведені в 1 (2) і 1 (3) можуть бути, як виняток і при необхідності за технічними обставинами, збільшеними у 1.5 рази до 1 липня 1989 року.

Додаток III

Еталонні методики вимірювань

1. Еталонною методикою аналізів по визначенню вмісту ртуті в воді, м'ясі риби, донних відкладах і двухстворчатих молюсках (молюски і ракоподібні) є полум'яна атомно - абсорбційна спектрофотометрія після необхідної попередньої підготовки проб, що реєструє зокрема попереднє окислення ртуті з подальшим повним відновленням ртутних іонів Hg (II).

Рівень визначення повинен бути таким, щоб концентрацію ртуті можна було б вимірювати з точністю +/-30% і відтворюваністю +/-30%, і має відповідати наступним концентраціям:

- для стічних вод - одна десята максимально дозволеної концентрації ртуті, що встановлена в дозволі,

- для поверхневих вод - одна десята концентрації ртуті встановленої у цільовому показнику якості,

- для м'яса риби і двухстворчатих молюсків (молюски і ракоподібні) - одна десята концентрації ртуті встановленої у цільовому показнику якості;

- для донних відкладів, одна десята концентрації ртуті в пробі чи 0,05 міліграмів на кілограм їх сухої ваги та будь який більший.

2. Вимірювання об'ємів стоку повинне виконуватись з точністю +/-20%.

Додаток IV

Процедура моніторингу згідно цільових показників якості

1. В кожному дозволі компетентні природоохоронні органи повинні встановити обмеження, процедуру моніторингу і термін дотримання цільового показника (показників) якості.

2. Сторони учасниці повинні звітувати Комісії щодо кожного цільового показника якості, що вибраний і використовується, а також про :

- точки скидання і засоби розсіювання,

- ділянки на яких застосовуються цільові показники якості,

- місцезнаходження точок відбору проб,

- частоту відбору проб,

- методи відбору проб і вимірювань,

- отримані результати.

3. Проби повинні належним чином представляти якість водного середовища на ділянці впливу стічних вод, а частота відбору проб повинна бути достатньою для демонстрації будь- яких змін у водному середовищі, враховуючи, в особливості, природні зміни гідрологічного режиму. Аналіз солоноводних риб повинен виконуватись на такій кількості проб і таких видах, що мають достатню репрезентативність.

4. Враховуючи цільові показники якості, наведені у 1.1 Додатку II, компетентні природоохоронні органи повинні вибрати види риб для встановлення їх як індикаторів аналізів. Для солоних вод, види риб, що вибрані поміж тих, які населяють прибережні води і можуть ловитись у конкретному місці, можуть включати тріску (Gadus morbua), мерлана (Merlangius merlangus), камбалу (Pleuronectes platessa), макрель (Scomber scombrus), хаддока (Melanogrammus aeglefinus) і дрібну камбалу (Platichthys flesus).

Паркомське рішення 85/2

Програми і заходи

від 5 липня 1985

щодо граничних величин і цільових показників якості для скидання кадмію

КОМІСІЯ, ЗАСНОВАНА У ВІДПОВІДНОСТІ З КОНВЕНЦІЄЮ ПО ЗАПОБІГАННЮ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ З ДЖЕРЕЛ, ЩО РОЗТАШОВАНІ НА СУШІ, ПІДПИСАНОЇ В ПАРИЖІ 4 ЧЕРВНЯ 1974 РОКУ,

вшановуючи вимоги Конвенції, а в особливості її Статтю 18 (3),

ПРИЙМАЄ НАСТУПНІ ПРОГРАМИ І ЗАХОДИ:

Стаття 1

1. Кожне скидання кадмію спрямоване в морську акваторію, як це визначено в Статті 3а Конвенції, чи в водотоки, що здійснюють вплив на морську акваторію, потребують попередніх дозволів компетентних уповноважених на це органів відповідної Сторони Учасника. Такі дозволи    встановлюють стандарти скидання і повинні періодично переглядатись.

2. Стандарти скидання не повинні перевищувати граничні величини встановлені у параграфі 3 нижче, за виключенням коли Сторона Учасник приймає цільові показники якості у відповідності з Додатками II i IV.

3. Граничні величини, терміни їх досягнення та процедура моніторингу скидів наведені в Додатку I. Граничні величини повинні звичайно застосовуватись в точках в яких стічні води, що містять кадмій покидають територію промислового виробництва.

У тому випадку коли стічні води, що містять кадмій очищаються за територією промислового виробництва на очисних спорудах, призначених для вилучення кадмію, відповідна Сторона Учасник може дозволити встановити такі граничні величини, що застосовуються в точці скидання стічних вод з очисних споруд.

4. Не порушуючи їх обов'язків, що виходять з параграфів 1, 2 і 3 та вимог Конвенції, сторони учасниці можуть видавати дозволи для нових підприємств тільки в тому випадку, якщо ці підприємства, коли це необхідно для запобігання і зменшення забруднення, застосовують стандарти, які відповідають найкращим поточним технічним засобам.

Якщо спеціальні заходи за технічними причинами не відповідають найкращим поточним технічним засобам, сторона учасниця повинна надати Комісії перед видачею будь якого дозволу докази, щодо обгрунтованості причин прийняття нею будь якого методу. Комісія на своєму наступному засіданні повинна перевірити надану інформацію.

5."Нові підприємства" означають:

- промислове підприємство котре розпочало свою діяльність після прийняття цих програм і заходів;

- діюче промислове підприємство, на якому після дати прийняття цих програм і заходів значно зросла    продуктивність, що пов'язана з використанням ртуті.

6. Еталонні методи аналізів, що використовуються для визначення присутності кадмію наведені у параграфі 1 Додатку III. Можуть використовуватись і інші методи, за умови, що їх точність і відтворюваність буде така ж або краща від тих, що наведені у параграфі 1 Додатку III. Точність необхідна при вимірюванні об'єму стоків наведена у параграфі 2 Додатку III.

Стаття 2

Відповідні сторони учасниці повинні вести, в межах території на якій чинна Конвенція, спостереження за водним середовищем, що підлягає впливу стоків. У тому випадку коли стічні води впливають на стан водних об'єктів, що належать більш як одній стороні учасниці,    то сторони учасниці повинні співробітничати в напрямку гармонізації процедур моніторингу.

Стаття 3

1. Комісія повинна кожні чотири роки робити порівняльну оцінку впровадження цих програм і заходів сторонами учасницями на основі наданої ними, у відповідності до Статті 17 Конвенції, інформації. Вказана інформація зокрема повинна охоплювати:

- детелі дозволів, щодо стандартів скидання кадмію;

- результати зібраної інформації, чи результати інвентаризацій скидання кадмію в морську акваторію, а також у водотоки, що здійснюють вплив на морську акваторію, згідно з параграфом 1 Статті 1;

- інформацію наведену у параграфі 2, Додатку IV для тих сторін учасниць, що використовують цільові показники якості, які є

- результатом моніторингу водного середовища у відповідності з Статтею 2. При необхідності вони повинні бути представлені в рамках Спільних програм моніторингу.

2. У випадку зміни наукових уявлень, принципово пов'язаних з токсичністю, стійкістю і аккумуляцією кадмію в живих організмах і донних відкладах, або ж у випадку вдосконалення найкращих існуючих технічних заходів, Комісія повинна розглядати надані пропозиції з метою повторного посилення, при необхідності, вимог до граничних величин скидання та до цільових показників якості чи встановлення додаткових граничних величин та додаткових цільових показників якості.

Стаття 4

1. Сторони учасниці повинні виконати ці програми і заходи до 1 січня 1986 року;

2. Сторони учасниці повинні надати до Комісії тексти положень національного законодавства, введеного ними у дію на викониння цих програм і заходів.

Додаток 1

Граничні величини, терміни їх дотримання та процедура моніторингу стічних вод

1. Граничні величини і терміни їх дотримання для вказаних галузей промисловості наведені разом у таблиці нижче:

| Галузь промисловості | Граничні величини, що повинні бути дотриманими з: |  | Одиниця |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 липня 1986 р. | 1 липня 1989 p. | виміру |
| 1. Добування цинку, очистка свинцю і цинку, кадмієва металева і незалізиста металева промисловість | 0.3 | 0.23 | мг/л стічної води |
| Галузь промисловості1 | Граничні величини, що повинні бути дотриманими з: |  | Одиниця |
|  | 1 липня 1986 р. | 1 липня 1989 p.2 | виміру |
| 2. Виробництво сполук кадмію | 0.53 | 0.23 | мг/л стічної води |
|  | 0.5 | 5 | г/кг задіяного (використаного) кадмію |
| 3. Виробництво пігментів | 0.53 | 0.23 | мг/л стічної води |
|  | 0.34 | 5 | г/кг задіяного (використаного) кадмію |
| 4. Виробництво стабілізаторів | 0.53 | 0.23 | мг/л стічної води |
|  | 0.54 | 5 | г/кг задіяного (використаного) кадмію |
| 5. Виробництво первинних і вторинних батарей | 0.53 | 0.23 | мг/л стічної води |
|  | 1.54 |  | г/кг задіяного (використаного) кадмію |
| 6. Електро-металеве покриття | 0.53 | 0.23 | мг/л стічної води |
|  | 0.34 | 5 | г/кг задіяного (використаного) кадмію |
| 7. Виробництво фосфорної кислоти і/чи фосфорних добрив з фосфорвміщаючих порід7 | - | - |  |

2. Граничні величини виражені як концентрації які, в принципі, не повинні перевищуватися і наведені у таблиці вище для галузей промисловості (пункти 2, 3, 4, 5 і 6). В жодному випадку граничні величини, виражені як максимальні концентрації не можуть бути вищими за ті, що виражені як максимальні кількості, поділені на вимоги щодо обсягів води на кілограм використаного кадмію.

Проте, концентрація кадмію в стічних водах залежить від об'ємів використаної води, оскільки ця кількість є різною для різнних виробництв і підприємств, то відношення граничних величин, наведених в таблиці вище (виражених як кількість кадмію, що скидається, до кількості кадмію, що використовується), повинні дотримуватись в усіх випадках.

3. Середньодобові граничні величини є відповідно вдвічі більшими середньомісячних, наведених у таблиці вище.

4. Для перевірки відповідності величин скидання стандартам, що встановлюється згідно з граничними величинами, наведенними в цьому Додатку, необхідно впровадити процедуру моніторингу.

Ця процедура повинна забезпечити відбір та аналіз проб, а також вимірювання об'єму стоку скидів і, при необхідності, кількість кадмію, що використовується.

Для можливості визначення кількості кадмію, що використовується, процедура моніторінгу може базуватись на кількості кадмію, яка може використовуватись згідно продуктивності виробництва і лягає в основу дозволу на скидання.

5. Необхідно відбирати репрезантативні проби протягом 24 - годинного періоду. Кількість кадмію, що скидається протягом місяця, необхідно підраховувати базуючись на добових кількостях кадмію, що скидається.

Однак, у випадках коли промислові виробництва скидають не більше ніж 10 кг ртуті в рік може встановлюватись спрощена процедура моніторингу. Для виробництв електро- металевого покриття спрощена процедура моніторингу може встановлюватись у випадку, коли загальний об'єм емкостей для електропокриття менша ніж 1.5 м3.

Додаток II

Цільові показники якості

Для тих сторін учасниць, що застосовують цільові показники якості стандарти скидання повинні встановлюватись так, щоб у зоні дії стічних вод,що містять кадмій, дотримувались (дотримувався) необхідні цільові показники (показник) якості, з тих що наведені нижче. Компетентні природоохоронні органи мають визначити в кожному конкретному випадку зону впливу і повинні вибрати серед інших, перелічених у параграфі 1 нижче, цільовий показник (показники) якості, що вважається доцільним, також беручи до уваги види спеціального використання цих ділянок, підлягаючих впливу стічних вод, а також враховуючи той факт, що мета цієї Директиви полягає в запобіганні всіх забруднень.

1. З метою запобігання та зменшення забруднення згідно з Статтями 1 і 4 Конвенції, встановлються наступні цільові показники якості, які мають вимірюватись достатньо близько до точки скидання:

1.1. Коцентрація розчинних форм кадмію вод естуаріїв впритул до обмежувальної лінії прісноводних ділянок, що зазнають впливу стічних вод, не повинні перевищувати 5 мкг/л

1.2 Коцентрація розчинних форм кадмію в водах, що зазнають впливу стічних вод, не повинна перевищувати 2.5 мкг/л для:

(і) територіальних вод;

(іі) водних об'єктів, інших ніж естуарії, на прибережній стороні по базовій лінії яких, ширина територіального моря вимірюється та простягається, за наявності водотоків, впритул до лінії обмеження прісноводної ділянки.

2. На додаток до вказаних вимог, результати моніторингу отримані у відповідності до статті 2 повинні порівнюватись з наступними концентраціями1:

2.1. Для вод естуаріїв впритул до лінії обмеження прісноводних ділянок концентрацією розчиненого кадмію 1 мкг/л.

2.2. Концентрацією розчиненого кадмію 0.5 мкг/л для наступних водних об'єктів:

(і) територіальних вод;

(іі) водних об'єктів, інших ніж естуарії, на прибережній стороні по базовій лінії яких, ширина територіального моря вимірюється та простягається, за наявності водотоків, впритул до лінії обмеження прісноводної ділянки.

2.3. Якщо вказані концентрації не дотримуються в будь якій точці спостережень національної мережі, про причини цього необхідно доповісти Комісії.

3. Концентрація кадмію в донних відкладах і/чи молюсках (молюсках і ракоподібних) та при можливості у виду Mytilus edulis, не повинна значно зростати з часом.

4. Там де до певних ділянок водних об'єктів, застосовуються декілька цільових показників, якість води повинна задовольняти кожну з них.

Додаток III

Еталонні методики вимірювання

1. Еталонною методикою аналізів по визначенню вмісту кадмію в воді, донних відкладах і двухстворчатих молюсках (молюски і ракоподібні) є полум'яна атомно - абсорбційна спектрофотометрія після необхідної попередньої підготовки проб.

Рівень визначення повинен бути таким, щоб концентрацію кадмію можна було б вимірювати з точністю +/-30% і відтворюваністю +/-30%, а конкретно для:

- стічних вод - одна десята максимально дозволеної концентрації кадмію, що встановлена в дозволі,

- поверхневих вод - 0.1 мкг/л чи одна десята концентрації кадмію встановленої у цільовому показнику якості, і будь який вищий,

- двухстворчатих молюсків (молюски і ракоподібні) - 0.1 мг/кг сирої ваги;

- донних відкладів, одна десята концентрації ртуті в пробі чи 0,1 міліграмів на кілограм їх сухої ваги (з висушуванням при температурах 105-1100 С до досягнення постійної ваги) і будь який вищий.

2. Вимірювання об'ємів стоку повинне виконуватись з точністю +/-20%.

Додаток IV

Процедура моніторингу згідно цільових показників якості

1. У кожному дозволі компетентні природоохоронні органи повинні встановити обмеження, процедуру моніторингу і термін дотримання цільового показника (показників) якості.

2. Сторони учасниці повинні звітувати (щодо кожного цільового показника якості, що вибраний і використовується), Комісії про:

- ділянки на яких застосовуються цільові показники якості,

- місцезнаходження точок відбору проб,

- частоту відбору проб,

- методи відбору проб і вимірювання,

- отримані результати.

3. Проби повинні належним чином представляти якість водного середовища на ділянці впливу стічних вод, а частота відбору проб повинна бути достатньою для демонстрації будь яких змін у водному середовищі, враховуючи, в особливості, природні зміни гідрологічного режиму.

OJ C 286,9.11.1985,ñòîð.4.

OJ C 352,31.12.1985.

OJ L 194,25.7.1975,ñòîð.5.

OJ L 129,18.5 1976,ñòîð.23.

OJ L 291,24.10.1983,ñòîð.1.

OJ L 74,17.3.1984,ñòîð.49.

Ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè äëÿ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ³íøèõ í³æ õëîð ëóæíà åëåêòðîë³çíà ïðîìèñëîâ³ñòü, ÿê³ îäíàê íå çãàäàí³ ó ö³é òàáëèö³, òàê³ ÿê ïàïåðîâà ïðîìèñëîâ³ñòü ³ ÷îðíà ìåòàëóðã³ÿ ÷è ñïàëþþ÷³ âóã³ëëÿ åëåêòðîñòàíö³¿, áóäóòü, ïðè íåîáõ³äíîñò³, âñòàíîâëåí³ Ðàäîþ íà íàñòóïíîìó åòàï³. Òîìó ñòîðîíè ó÷àñíèö³ ïîâèíí³ âñòàíîâèòè ñòàíäàðòè ñêèäàííÿ ðòóò³ àâòîíîìíî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Ñòàòòåþ 4 (2) Êîíâåíö³¿. Òàê³ ñòàíäàðòè ïîâèíí³ áðàòè äî óâàãè íàéêðàù³ ³ñíóþ÷³ òåõí³÷í³ çàõîäè ³ íå ïîâèíí³ áóòè ìåíø æîðñòêèìè í³æ íàéá³ëüø áëèçüêî ñï³âñòàâëþâàí³ ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè öüîãî Äîäàòêó

Ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè äëÿ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ ³íøèõ í³æ õëîð ëóæíà åëåêòðîë³çíà ïðîìèñëîâ³ñòü, ÿê³ îäíàê íå çãàäàí³ ó ö³é òàáëèö³, òàê³ ÿê ïàïåðîâà ïðîìèñëîâ³ñòü ³ ÷îðíà ìåòàëóðã³ÿ ÷è ñïàëþþ÷³ âóã³ëëÿ åëåêòðîñòàíö³¿, áóäóòü, ïðè íåîáõ³äíîñò³, âñòàíîâëåí³ Ðàäîþ íà íàñòóïíîìó åòàï³. Òîìó ñòîðîíè ó÷àñíèö³ ïîâèíí³ âñòàíîâèòè ñòàíäàðòè ñêèäàííÿ ðòóò³ àâòîíîìíî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Ñòàòòåþ 4 (2) Êîíâåíö³¿. Òàê³ ñòàíäàðòè ïîâèíí³ áðàòè äî óâàãè íàéêðàù³ ³ñíóþ÷³ òåõí³÷í³ çàõîäè ³ íå ïîâèíí³ áóòè ìåíø æîðñòêèìè í³æ íàéá³ëüø áëèçüêî ñï³âñòàâëþâàí³ ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè öüîãî Äîäàòêó

Íà îñíîâ³ äîñâ³äó îòðèìàííîãî ïðè âïðîâàäæåíí³ öèõ ïðîãðàì ³ çàõîä³â, Êîì³ñ³ÿ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç Ñòàòòåþ 4 (2), ïîâèíà íàëåæíèì ÷èíîì ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ á³ëüø æîðñòêèõ ãðàíè÷íèõ âåëè÷èí.

Ö³ëüîâ³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ äëÿ â³ääàëåííèõ ìîðñüêèõ àêâàòîð³é íå âñòàíîâëþþòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ö³ëüîâ³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³, ùî âñòàíîâëåí³ äëÿ òåðèòîð³àëüíèõ âîä òà ³íøèõ âîäíèõ îá'ºêò³â ìàþòü çàõèùàòè â³ääàëåí³ ìîðñüê³ àêâàòîð³¿ â³ä çàáðóäíåííÿ

Ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè äëÿ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ íå çãàäàíèõ ó ö³é òàáëèö³ áóäóòü âñòàíîâëåí³ Êîì³ñ³ºþ â ïîäàëüøîìó. Ó çàçíà÷åíèé òåðì³í ñòîðîíè ó÷àñíèö³ âñòàíîâëÿòü ñòàíäàðòè íà ñêèäàííÿ êàäì³þ àâòîíîìíî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñòàòòåþ 4 (2) Êîíâåíö³¿. Òàê³ ñòàíäàðòè ïîâèíí³ áðàòè äî óâàãè íàéêðàø³ ïîòî÷í³ òåõí³÷í³ çàõîäè ³ íå ïîâèíí³ áóòè ìåíø æîðñòêèìè í³æ ò³, ùî º íàá³ëüø ñï³âñòàâëþâàíèìè ç ãðàíè÷íèìè âåëè÷èíàìè íàâåäåíèìè ó öüîìó Äîäàòêó.

Íà îñíîâ³ äîñâ³äó îòðèìàíîãî ïðè âïðîâàäæåíí³ öèõ ïðîãðàì ³ çàõîä³â, à òàêîæ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñòàòòåþ 3(2), Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà íàëåæíèì ÷èíîì ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ á³ëüø æîðñòêèõ ãðàíè÷íèõ âåëè÷èí.

Ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³, ç âðàõóâàííÿì îá'ºìó ñòîêó, êîíöåíòðàö³¿ êàäì³þ.

Ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè äëÿ ãàëóçåé ïðîìèñëîâîñò³ íå çãàäàíèõ ó ö³é òàáëèö³ áóäóòü âñòàíîâëåí³ Êîì³ñ³ºþ â ïîäàëüøîìó. Ó çàçíà÷åíèé òåðì³í ñòîðîíè ó÷àñíèö³ âñòàíîâëÿòü ñòàíäàðòè íà ñêèäàííÿ êàäì³þ àâòîíîìíî ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñòàòòåþ 4 (2) Êîíâåíö³¿. Òàê³ ñòàíäàðòè ïîâèíí³ áðàòè äî óâàãè íàéêðàø³ ïîòî÷í³ òåõí³÷í³ çàõîäè ³ íå ïîâèíí³ áóòè ìåíø æîðñòêèìè í³æ ò³, ùî º íàá³ëüø ñï³âñòàâëþâàíèìè ç ãðàíè÷íèìè âåëè÷èíàìè íàâåäåíèìè ó öüîìó Äîäàòêó.

Íà îñíîâ³ äîñâ³äó îòðèìàíîãî ïðè âïðîâàäæåíí³ öèõ ïðîãðàì ³ çàõîä³â, à òàêîæ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñòàòòåþ 3(2), Êîì³ñ³ÿ ïîâèííà íàëåæíèì ÷èíîì ðîçãëÿíóòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ á³ëüø æîðñòêèõ ãðàíè÷íèõ âåëè÷èí.

Ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³, ç âðàõóâàííÿì îá'ºìó ñòîêó, êîíöåíòðàö³¿ êàäì³þ.

Ñåðåäíüîì³ñÿ÷í³.

Íà öåé ÷àñ íåìîæëèâî âñòàíîâëþâàòè ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè âèðàæåí³ ÿê íàâàíòàæåííÿ. Ïðè íåîáõ³äíîñò³, ö³ âåëè÷èíè áóäóòü âñòàíîâëþâàòèñü Êîì³ñ³ºþ ó â³äïîâ³äíîñò³ ç ñòàòòåþ 3 (2) öèõ ïðîãðàì ³ çàõîä³â. ßêùî Êîì³ñ³ÿ íå âñòàíîâëþº áóäü ÿêèõ ãðàíè÷íèõ âåëè÷èí, òî ìàþòü äîòðèìóâàòèñü ò³, ùî âèðàæåí³ ÿê íàâàíòàæåííÿ ïðèâåäåíå ó ñòîâá÷èêó "1 ñ³÷íÿ 1986".

Ñòîðîíè ó÷àñíèö³ ìîæóòü ïðèïèíèòè çàñòîñóâàííÿ ãðàíè÷íèõ âåëè÷èí äî 1 ñ³÷íÿ 1989 ðîêó äëÿ òèõ ï³äïðèºìñòâ, ùî ñêèäàþòü ìåíøå í³æ 10 êã êàäì³þ â ð³ê òà äëÿ ÿêèõ çàãàëüíèé îá'ºì åìêîñòåé åëåêòðî-ìåòàëåâîãî ïîêðèòòÿ ìåíøèé í³æ 1.5 ì3, ïðè óìîâ³, ùî òàêèé êðîê º àáñîëþòíî íåîáõ³äíèì çà òåõí³÷íèìè ÷è àäì³í³ñòðàòèâíèìè ïðè÷èíàìè.

Íà öåé ÷àñ íå ³ñíóº åêîíîì³÷íî îáãðóíòîâàíèõ òåõí³÷íèõ ìåòîä³â äëÿ ñèñòåìàòè÷íîãî åêñòðàãóâàííÿ êàäì³þ ç ñò³÷íèõ âîä, ùî º íàñë³äêîì âèðîáíèöòâà ôîñôîðíî¿ êèñëîòè ³/÷è ôîñôîðíèõ äîáðèâ ç ôîñôîðâì³ùàþ÷èõ ïîð³ä. Òîìó äëÿ òàêèõ ñêèä³â ãðàíè÷í³ âåëè÷èíè íå âñòàíîâëþþòüñÿ. Â³äñóòí³ñòü òàêèõ ãðàíè÷íèõ âåëè÷èí íå çâ³ëüíÿº ñòîðîíè ó÷àñíèö³ â³ä çîáîâ'ÿçàíü ïî âèêîíàííþ ïàðàãðàôó 1, ñòàòò³ 1, öèõ ïðîãðàì ³ çàõîä³â ïî âñòàíîâëåííþ ñòàíäàðò³â äëÿ öèõ ñêèä³â. Ãðàíè÷í³ æ âåëè÷èíè áóäóòü, ïðè íåîáõ³äíîñò³, âñòàíîâëåí³ Êîì³ñ³ºþ ï³çí³øå.

Ö³ëüîâ³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³ äëÿ â³ääàëåííèõ ìîðñüêèõ àêâàòîð³é íå âñòàíîâëþþòüñÿ, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ö³ëüîâ³ ïîêàçíèêè ÿêîñò³, ùî âñòàíîâëåí³ äëÿ òåðèòîð³àëüíèõ âîä òà ³íøèõ âîäíèõ îá'ºêò³â ìàþòü çàõèùàòè â³ääàëåí³ ìîðñüê³ àêâàòîð³¿ â³ä çàáðóäíåííÿ.